solar-manager

Sistema de gestión automatizada de carga de baterías fotovoltaicas

Inversor Ingeteam INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL-M

Versión 4  —  Abril 2026

# 1. Descripción general

solar-manager es un sistema doméstico automatizado que decide cada noche si conviene cargar las baterías de la instalación fotovoltaica desde la red eléctrica durante el horario valle, y gestiona también si las baterías deben descargarse o reservarse para el día siguiente.

La decisión se toma a las 23:55 de forma automática, combinando la previsión meteorológica de producción solar, el estado actual de la batería y el perfil tarifario del día siguiente. El resultado se aplica directamente en el inversor mediante automatización web.

## 1.1 Objetivos

- Minimizar el consumo de energía de la red en tarifa punta o llana.

- Minimizar los ciclos de carga/descarga de la batería para prolongar su vida útil.

- No cargar desde la red en días con tarifa valle todo el día (fin de semana o festivos), ya que las pérdidas de carga (~10%) hacen la operación ineficiente.

- Reservar la energía de la batería para el siguiente día laborable cuando sea necesario.

## 1.2 Hardware soportado

| Inversor | Ingeteam INGECON SUN STORAGE 1PLAY TL-M |
| --- | --- |
| Servidor | Intel N150, Manjaro Linux |
| Acceso inversor | IP local 10.172.24.42, puerto MODBUS 502 |
| Repositorio | http://git.metafrase.net:3600/scresp0/recarga-bateria-ingeteam.git |

# 2. Arquitectura del sistema

El sistema se despliega como dos contenedores Docker gestionados con docker compose:

| Contenedor | Imagen | Puerto | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| solar-manager | build local (Python 3.12) | 8080 | Aplicación principal |
| solar-manager-influxdb | influxdb:2.7 | 8086 | Base de datos de series temporales |

## 2.1 Módulos principales

| Módulo | Responsabilidad |
| --- | --- |
| config.py | Carga config.yaml + overrides de variables de entorno (.env) |
| solcast.py | Cliente API Solcast con caché local de 4 horas |
| inverter.py | Lectura MODBUS TCP (SOC, potencia, temperatura, SOC mínimo) |
| decision.py | Algoritmo de decisión: decide_charge() y decide_discharge() |
| automation.py | Automatización Playwright de la web del inversor (6.3.1 y 6.3.2) |
| logger_reader.py | Lectura del datalogger HTTP del inversor (stats diarias) |
| storage.py | Escritura de datos en InfluxDB 2.x |
| notifier.py | Envío de email SMTP al finalizar cada ciclo |
| scheduler.py | Ejecución automática a las 23:55 con APScheduler |
| web/server.py | Interfaz web FastAPI con SSE para logs en tiempo real |

# 3. Algoritmo de decisión

El ciclo nocturno ejecuta dos funciones de decisión independientes sobre los mismos datos de entrada:

## 3.1 decide_charge — ¿Cargar batería esta noche?

Solo evalúa el día siguiente (24 horas vista, predicción fiable). Si mañana es día valle, nunca carga independientemente del estado de la batería.

| Condición | Resultado en 6.3.1 |
| --- | --- |
| Mañana es fin de semana o festivo | Desactivado — cargar otro día |
| Mañana es laborable y batería suficiente | Desactivado — no hay déficit |
| Mañana es laborable y hay déficit | Cargar hasta target_soc entre 00:01 y 07:59 |

Cálculo del déficit:

solar_efectiva    = p10 x risk_factor + p50 x (1 - risk_factor)

energia_amanecer  = max(min_soc_kwh, bateria_actual - consumo_nocturno)

energia_usable    = max(0, energia_amanecer - min_soc_kwh)

needed_for_day    = max(0, consumo_diario + margen - solar_efectiva)

deficit           = max(0, needed_for_day - energia_usable)

Cuando se carga de red, el inversor mantiene la batería en el SOC objetivo durante el valle — el consumo nocturno lo cubre la red. Por eso el target_soc se calcula como:

target_soc = clamp(min_soc + needed_for_day / capacidad x 100, min_soc, max_soc)

## 3.2 decide_discharge — ¿Bloquear la descarga mañana?

Solo actúa si mañana es día valle. Mira 2 días (48 horas) para decidir si conviene reservar la batería para el día laborable siguiente, evitando tener que recargarla con las pérdidas del 10%.

| Condición | Resultado en 6.3.2 |
| --- | --- |
| Mañana es día laborable | Desactivado — descarga libre siempre |
| Mañana es valle y solar 2 días suficiente | Desactivado — descarga libre |
| Mañana es valle y hay déficit en día 2 | Bloquear descarga 00:01–07:59 |

La simulación de descarga libre del día 1 calcula:

energia_fin_dia1 = max(min_soc_kwh, bateria_actual + solar_dia1 - consumo_dia1)

deficit_dia2     = max(0, needed_dia2 - max(0, energia_fin_dia1 - min_soc_kwh))

Si deficit_dia2 > 0, el inversor tiene programado no descargar durante el horario valle (00:01–07:59), consumiendo de la red en su lugar. La batería cargada llega intacta al día laborable.

## 3.3 Clasificación de días

La función is_valley_day(fecha) determina si un día tiene tarifa valle todo el día:

- Fin de semana: weekday() in [5, 6] (sábado, domingo)

- Festivo: fecha.isoformat() in holidays (lista en config.yaml)

# 4. Configuración

## 4.1 config.yaml — parámetros no sensibles

Montado como bind mount desde el directorio del proyecto. Editar directamente y reiniciar el contenedor para que surta efecto.

| Sección | Parámetro | Descripción |
| --- | --- | --- |
| solcast | forecast_hours: 48 | Horas de previsión solicitadas a la API |
| solcast | cache_ttl_hours: 4 | Validez de la caché local de Solcast (horas) |
| installation | battery_capacity_kwh: 22.55 | Capacidad total de la batería |
| installation | average_daily_consumption_kwh: 16.0 | Consumo diario medio estimado |
| charging | risk_factor: 0.7 | Peso de p10 en la solar efectiva (0=optimista, 1=pesimista) |
| charging | night_consumption_kwh: 3.5 | Consumo estimado en horario valle |
| charging | safety_margin_kwh: 1.0 | Margen de seguridad adicional |
| tariff | schedule_at: "23:55" | Hora de ejecución del ciclo nocturno |
| tariff | weekend_days: [5, 6] | Días de fin de semana (0=lunes) |
| tariff | holidays: [] | Festivos nacionales en formato YYYY-MM-DD |
| system | web_port: 8080 | Puerto de la interfaz web |
| influxdb | url: http://influxdb:8086 | URL de InfluxDB (nombre de servicio Docker) |
| influxdb | enabled: true | Activar/desactivar almacenamiento en InfluxDB |

## 4.2 .env — credenciales y secretos

Nunca se sube al repositorio git. Copiar de .env.example y rellenar los valores.

| Variable | Descripción |
| --- | --- |
| SOLCAST_API_KEY | Clave de la API de Solcast |
| SOLCAST_RESOURCE_ID | ID del recurso fotovoltaico en Solcast |
| INVERTER_WEB_URL | URL web del inversor (http://10.172.24.42) |
| INVERTER_USERNAME | Usuario web del inversor |
| INVERTER_PASSWORD | Contraseña web del inversor |
| INVERTER_MODBUS_HOST | IP del inversor para MODBUS TCP |
| INVERTER_DEVICE_ID | Serial del inversor (para el logger HTTP) |
| SMTP_HOST | Servidor SMTP para notificaciones |
| SMTP_PORT | Puerto SMTP (por defecto 25) |
| MAIL_FROM | Dirección de envío del email |
| MAIL_TO | Dirección de destino del email |
| INFLUXDB_PASSWORD | Contraseña de InfluxDB |
| INFLUXDB_TOKEN | Token de autenticación de InfluxDB |
| INFLUXDB_ORG | Organización de InfluxDB (por defecto: solar) |
| INFLUXDB_BUCKET | Bucket de InfluxDB (por defecto: solar-manager) |
| MIN_SOC_PCT | Override del SOC mínimo (opcional, tiene prioridad sobre config.yaml) |

Nota: el SOC mínimo configurado en el inversor (registro MODBUS 40126) tiene siempre prioridad sobre los valores del .env y config.yaml.

# 5. Despliegue y operación

## 5.1 Requisitos

- Docker y docker compose instalados en el servidor

- Acceso de red al inversor en la IP local (puerto 502 MODBUS y puerto 80 HTTP)

- Cuenta Solcast gratuita con hasta 10 llamadas API por día

- Servidor SMTP accesible desde el contenedor

## 5.2 Instalación inicial

git clone http://git.metafrase.net:3600/scresp0/recarga-bateria-ingeteam.git solar-manager

cd solar-manager

cp .env.example .env && nano .env    # rellenar credenciales

docker compose build

docker compose up -d

## 5.3 Comandos habituales

| Acción | Comando |
| --- | --- |
| Ver logs en tiempo real | docker compose logs -f solar-manager |
| Ejecutar ciclo completo (dry-run) | docker compose run --rm solar-manager python -m app.test_main |
| Ejecutar ciclo real | docker compose run --rm solar-manager python -m app.test_main --write |
| Test del inversor MODBUS | docker compose run --rm solar-manager python -m app.test_inverter |
| Test de automatización web | docker compose run --rm solar-manager python -m app.test_automation |
| Reiniciar contenedores | docker compose restart |
| Actualizar a nueva versión | git pull && docker compose build && docker compose restart |

## 5.4 Volúmenes Docker

Los datos persisten en volúmenes Docker nombrados, independientes del ciclo de vida de los contenedores:

| Volumen | Contenido |
| --- | --- |
| solar-manager-logs | Logs de la aplicación y capturas de pantalla de diagnóstico |
| influxdb-data | Base de datos InfluxDB con histórico de ciclos y stats diarias |
| influxdb-config | Configuración interna de InfluxDB |

# 6. Interfaz web

Accesible en http://ip-servidor:8080. No requiere autenticación (red local).

| Sección | Descripción |
| --- | --- |
| Estado del inversor | SOC, potencia, temperatura, tensión — actualización cada 30 segundos |
| Tests unitarios | Ejecución de cualquier test con log en tiempo real via SSE |
| Ciclo completo | Ejecución manual en dry-run o real (con confirmación) |
| Log del sistema | Últimas 200 líneas del fichero de log |

La interfaz web de InfluxDB está disponible en http://ip-servidor:8086 para exploración avanzada de datos históricos.

# 7. Datos almacenados en InfluxDB

Dos measurements se escriben en cada ciclo nocturno:

## ciclo_carga

Una entrada por ciclo con la decisión tomada y el estado del inversor en ese momento.

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| soc_actual_pct | float | SOC de la batería al ejecutar el ciclo |
| forecast_p10/p50/p90_kwh | float | Previsión solar Solcast para el día siguiente |
| solar_effective_kwh | float | Solar efectiva usada en el cálculo |
| charge_needed | bool | Si se programó carga de red |
| target_soc_pct | float | SOC objetivo programado |
| valley_day_skip | bool | Si no se cargó por ser día valle |
| dry_run | bool | Si fue una ejecución de prueba |

## stats_diarias

Una entrada por día con los acumulados calculados del datalogger HTTP del inversor.

| Campo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| solar_kwh | float | Producción solar total del día (Pdc1 + Pdc2) |
| grid_consumed_kwh | float | Energía consumida de la red (PacMeter > 0) |
| grid_exported_kwh | float | Energía exportada a la red (delta EPvToGrid) |
| consumption_kwh | float | Consumo total estimado |
| soc_start_pct / soc_end_pct | float | SOC al inicio y fin del día |

# 8. Detalles técnicos relevantes

## 8.1 MODBUS — Direccionamiento

- El inversor usa base-0: registro 30016 = dirección 15 en pymodbus.

- Input registers (función 0x04): SOC, potencia, temperatura, estado.

- Holding register 40126 (dirección 125): SOC mínimo configurado en el inversor. Solo lectura.

- Convención de signo: potencia de batería positiva = descargando, negativa = cargando.

## 8.2 Logger HTTP del inversor

El inversor expone un endpoint HTTP con datos minuto a minuto del día completo:

GET http://10.172.24.42/inverter/log/{device_id}/{YYYY-MM-DD}

Requiere Basic Auth con las credenciales web del inversor. Devuelve JSON con 1440 registros.

## 8.3 Playwright — Automatización web

La navegación por la interfaz Vue.js del inversor requiere una secuencia exacta:

- Login en /#/login — esperar renderizado del formulario.

- Clic en "Configuración" del menú lateral — Vue monta los componentes.

- Clic en "Ajustes avanzados" via JavaScript sobre .inv-sett-top-cont.

- Clic en 6.3.1 o 6.3.2 según la operación.

- Clic en "Leer" (btn-success) para cargar valores y habilitar "Escribir".

- Rellenar campos con type() + dispatch_event("input") + dispatch_event("change").

- Clic en "Escribir" via JavaScript para evitar el estado disabled de Vue.

Flags obligatorios de Chromium en servidor Linux sin GPU:

--no-sandbox --disable-setuid-sandbox --disable-dev-shm-usage --disable-gpu --no-zygote --single-process

## 8.4 Caché de Solcast

La respuesta de la API se guarda en /app/logs/solcast_cache.json con timestamp. Si el fichero tiene menos de cache_ttl_hours (configurable en config.yaml, por defecto 4 horas), se usa la caché y no se consume ninguna llamada API. El plan gratuito de Solcast permite 10 llamadas/día.

# 9. Referencias

- Mapa de registros MODBUS: IngeteamRegistrosABH2010IMB02_K.pdf

- API HTTP del inversor: Ingeteam_ingecon__API__AAA0060IMB05_A.pdf

- Repositorio: http://git.metafrase.net:3600/scresp0/recarga-bateria-ingeteam.git

- Solcast API: https://docs.solcast.com.au

- InfluxDB 2.x: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/

solar-manager v4  —  Abril 2026